### Testy palubního přístroje

Návod pro BMW 3er E46, 5er E39 s malým nebo žádným palubním počítačem (BC):

- krok – zapneme zapalování do 1 (rozsvítí se display, nestartovat)

- krok – při vypnutém motoru stiskneme (levé) tlačítko pro nulování denního počítadla kilometrů a držíme asi 5 vteřin. Naskočí Menu 1 (Menu = nabídka nebo test). Na LED displeji na palubce, kde je normálně tachometr se ukáže tESt 01. U BMW 5er E39 bez BC držíme tlačítko a zapneme zapalování. Oba postupy fungují – vyzkoušeno.

- krok – pro použití kompletního Menu jej musíme odblokovat - mačkat levé tlačítko tak dlouho, až se objeví Menu 19. Tlačítko musíme mačkat poměrně rychle bez delších prodlev, jinak to zůstane v Menu 1 a musíme proceduru opakovat od začátku.

- krok – když máme nastavené Menu 19, začne se údaj měnit na L_oFF  a L-on, což odpovídá Lock ON a Lock Off. V okamžiku, kdy display ukazuje L_oFF, zmačknout levé tlačítko a tím jsou ostatní dříve zablokovaná Menu zpřístupněna. Menu (testy) 1a 2 jsou vždy odemčené a přístupné, testy 3-18 jsou normálně zablokované ------- a pro přístup k nim je musíme nejdříve odblokovat v Menu 19, jinak bude display ukazovat pouze ------- .

- krok – když uděláme všechno správně, přeskočí to automaticky do Menu 0 a tím víme, že všechna Menu jsou zpřístupněna. Nyní můžeme nulovacím tlačítkem procházet jednotlivá Menu 1-21. Pokud se na některém Menu zastavíme, znamená to, že toto Menu bylo vybráno.

Nyní se již v systému počítače můžeme volně pohybovat a získávat informace, které nás zajímají a to i po nastartování motoru a během jízdy. Pouze po vypnutí zapalování je nutno vždy opakovat vstupní proceduru, tj. body 1 až 3. Např.: chceme-li zjistit na ujetí kolika km nám zbývá palivo v nádrži, zvolíme Menu 5.1, nebo Menu 7.3 pro zobrazení momentální rychlosti vozu.

Příklad na Menu 7 :

Mačkáme tlačítko, až se na displeji objeví 7 a okamžik počkáme.

Po chvilce BC přeskočí do podmenu z Menu 7, v tomto příkladu 7.0

Nyní je možno pomocí levého tlačítka měnit jednotlivá podmenu

Při dvojstisku se dostaneme do Menu 7.3, které zobrazuje momentální rychlost.

K opuštění tohoto podmenu musíme levé tlačítko podržet asi 3 vteřiny, tak se  dostaneme zpět do hlavní nabídky. Přehled údajů, které jednotlivé Menu (nabídky) poskytují najdeme níže.

Test 1 - Informace o vozidle (Car Engine and cluster data) :

Při vypnutém motoru stiskneme a držíme tlačítko pro nulování denního počítadla kilometrů. Na LED displayi na palubce, kde je normálně tachometr se ukáže tESt 01 . Poté můžete pustit tlačítko. Na displayi se začnou postupně objevovat hodnoty s číslem testu palubky (1-6):

- Test 1.0 – nnnnn - Fahrgestellnummer -46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)  = identifikační číslo automobilu (VIN)

- Test 1.1 – nnnnnn - K-Zahl Tachokombi - K-number  = neukáže skutečný stav najetých km (ukáže vždy mimo jiné číslo kolem 00.4812, které vypovídá o BMW ID a softu přístrojovky:, pokud je v čísle tečka, s hodnotou tachometru bylo manipulováno

- Test 1.2 – BMW Teilenummer Instrumentenkombi - 690236380 Cluster Part #  = Kódování dílů

- Test 1.3 – Codier/Diagnose/Busindex - 063410 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10) = Kódování, diagnostika, Bus-index

- Test 1.4 – Herstellungsdatum Fahrzeug - 1200 Week (12)/year of manufacture (2000) = datum výroby (týden/Rok-3899)

- Test 1.5 – Hardware-/Softwarestand - 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster = Verze Hardware a Software

- Test 1.6 – Einspritzstatus/Zyliderzahl/Motorfaktor - Not used = někdy nepoužito, Typ vstřikování-počet válců-motor/095.06

- Test 1.7 – 04__31 CAN-version (04) KI-revision index (31) někdy nepoužito, nebo to výše

Test 2 - Kombinovaný test přístrojů  (Cluster System Test - Activates the gauge drivers, indicators and LEDs):

Test 2 je kombinovaný test palubních kontrolek a měřících přístrojů, je to nádherná podívaná. Rozsvítí se všechny segmenty LED, kontrolky a ručičky přístrojů jdou od nuly na doraz a zpět. Na displayi navolíme 2, počkáme až to spadne do podmenu 2.0 a zmačkneme tlačítko. Vypne se to klíčkem zapalování.

Test 3. Servisní informace (Serviceintervalanzeige - SI Data) :

- 3.0 1634 Used fuel in liters since last Service Inspection, Serviceintervall Grundlage Berechnung in Liter = Servisní interval – základ pro výpočet v litrech

- 3.1 0126 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI), Verbleibende Tage bis zur Inspektion = Počet dní zbývajících do inspekce

4. Spotřeba (Verbrauch, Momentary Consumption) :

- 4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km, Momentanvebrauch = Momentální spotřeba v l/100km ( ukazatel např. 0124 = 12,4 l )

- 4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour, Verbrauch liter/Stunde = Spotřeba v l/hod

5. Dojezd (Distance Gone Consumption) :

- 5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km = Celková průměrná spotřeba v l/100km

- 5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go) = Momentální dojezd v km

6. Množství paliva (Fuel Level sensor inputs in liters) :

- 6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters, Tankinhalt links/rechts = Momentální stav paliva rozdělený v nádržích ( např. údaj 123456 = 12,3 litrů vlevo a 45,6 litrů vpravo )

- 6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters, Gesamt-Tankinhalt = Celkové množství paliva v nádrži

- 6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase = Čas tankování nebo stav ukazatele paliva ( poslední číslice udává stav snímačů v nádržích  = 1 oba snímače jsou OK, = 2 snímač /oba jsou vadné, = 3 neplatný údaj )

7. Teplota a rychlost (Temperature and Speed) : 
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C), Kühlmitteltemperatur = Aktuální teplota chladící směsi
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135, Aussentemperatur = Aktuální vnější teplota
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min, Drehzahl Motor = Otáčky motoru
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour, Geschwindichkeit = Momentální rychlost vozidla

8. Předchozí hodnoty v HEX (Input value in HEX form) = Hexadecimální hodnoty údajů 7.0 až 7.3
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code 
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right 
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.) 
8.3 18C ADC Value outside temperature

9. Palubní napětí (Bordspannung, Battery) :
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v, Bordspannung in Volt = Palubní napětí ve Voltech
9.1 242013+? = ( u starších modelů nepoužito )
9.2 074_78+? = ( u starších modelů nepoužito )
9.3 0011+?     = ( u starších modelů nepoužito )

10. Kód země (Ländercodierung) Not used = Kódování státu ( u nových modelů nepoužito ), výběr jazyka ?

11. Volba jednotek (Einheitencodierung) Not used = Kódování jednotky ( u nových modelů nepoužito ),

výběr km/miles ? EINHEIT 1: 0E a EINHEIT 2: FF tím vyřadíš check

12. Not used = Nepoužito

13. Test gongu GonG Gong Test = Gongtest, prostě to cinká

14. Pamět závad (Fehlerspeicher) = 14.0 – 14.4 Paměti poruch a závad (000000 znamená že není uložena žádná chyba)

Viz. http://www.e38.org/OBDproc.pdf

15. Stavy a hlášení (Status cluster) I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high = ( u starších modelů nepoužito )

- 15.1- belt contact, seat belt fastened=0; - pásy

- 15.2- ignition lock contact, key inserted=0; - vložení klíče v zapalování

- 15.3- door contact, door open=0;  - otevření dveří

- 15.4- clock button pressed=0;  - uzamčení, zajištění dveří

- 15.5- SI reset=0, for reset=0;  - svítí nějaký servisní indikátor – požadavek inspekce

- 15.6- EGS transmission failure=0  - porucha elektronického řízení převodovky

Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active 
1) Gong output;  - gong

2) Brake warning lamp; - brzdová světla

3) Low fuel warning lamp;   - kontrolka rezervy paliva

4) EGA lamp;  - varovná funkce blinkrů – asi ?

5) seat belt lamp;  - kontrolka bezp. pásů

6) manipulation dot  - manipulační kontrolka

16. Not used = Nepoužito
17. Not used = Nepoužito
18. Not used = Nepoužito

19. Uzamčení menu (Lock Status; unlocks functions in range 3-18 
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off" = Odemčení/Uzamčení vstupu do Menu (po jedné vteřině se mění ukazatel

L-on a L-off ) – odemčení = stisknutí nulovacího tlačítka při L-off uzamčení = proběhne automaticky po opuštění Menu

20. Koeficient spotřeby Not used = Korekce výpočtu spotřeby paliva ( u nových modelů nepoužito )

Vzorec pro korekci : ukázaná spotřeba x 1000 / skutečná spotřeba = Korekce

Stiskem tlačítka probíhá korekce v číslech 0 – 9. Stiskem tlačítka v okamžiku, kdy je zobrazeno správné číslo s korekce provede.

- 20.0 Koeficient korekce

- 20.1 Nastavení 10er = řádu desetin

- 20.2 Nastavení 100er a 1000er = setin a tisícin

- 20.3 Uložení a zobrazení  nastavených hodnot

21. Reset Software ; OBC settings

- 21. 0 Software Reset – nulování software ( účinek shodný jako odpojení baterie )

00 Konec testu (End of test)

Návod pro BMW 5er/7er E38/39 s velkým palubním počítačem (BC):

Menu musí být napřed zpřístupněno – odemčeno, postup :

- Zapnout zapalování – stupeň 2

- Zmačknout a držet pravé tlačítko (Check Control Taste), napřed se rozsvítí „CHECK Control OK“, po 10 vteřinách se rozsvítí „Test Nr.01“.

- Nyní zmačknout levé tlačítko, ukáže se VINko

- Posledních 5 čísel musíme sečíst, např. DG23278 = 2+3+2+7+8 = 22, písmena se ignorují

- Nyní dojít pravým tlačítkem na Test Nr.19 (pravým tlačítkem se listuje v Menu)

- Levým tlačítkem namačkat číselnou hodnotu součtu VIN, zde 22

- Pravým tlačítkem potvrdit a tím je Menu odemčeno, zpátky se zamykat nemusí, udělají to např. v servisu

Nyní máme k dispozici následují položky :

Test 1 - Informace o vozidle (Car Engine and cluster data) :

- FGSNR – Fahrgestellnummer – VIN

- K No – neukáže skutečný stav najetých km (ukáže vždy mimo jiné číslo kolem 360 000, které vypovídá o BMW ID a softu přístrojovky:

- BMWTNR – BMW Teilenummer CI:?, DI:?, BI:?, DAT: Datum der Herstellung, číslo dílu, datum výroby

- HW – typ Hardware, SW  -verze  Software, ZYL : počet válců M:?, S:?

- CAN: CAN-Bus verze, AEND – číslo změny

Test 2 - Kombinovaný test přístrojů  (Cluster System Test - Activates the gauge drivers, indicators and LEDs, Instrumentenkombitest):

Test 2 je kombinovaný test palubních kontrolek a měřících přístrojů, je to nádherná podívaná. Rozsvítí se všechny segmenty LED, kontrolky a ručičky přístrojů jdou od nuly na doraz a zpět. Na displayi navolíme 2, počkáme až to spadne do podmenu 2.0 a zmačkneme tlačítko. Vypne se to klíčkem zapalování.

3.0 – Servisní interval SI-L: 0753, litrů paliva

3.1 – SI-Tage: 0124 dní

4.0 – Okamžitá spotřeba (l/100km) VBR:

4.1 – Okamžitá spotřeba (l/hod)      VBR:

5.0 – Průměrná spotřeba (l/100km) RW-VBR:

5.1 – Dojezd RW:

6.0 – Celkem paliva levá/pravá/celkem TNK: 23.2/25.4/48.6

6.1 – Celkem paliva TNKANZ:

7.0 – Teplota chladicí kapaliny KTMP:

7.1 – Otáčky motoru N:

7.2 – Vnější teplota ATMP:

8.0 – Okamžitá rychlost V:   km/h

8.1 – Zobrazovaná rychlost VANZ:   km/h

9.0 – Palubní napětí UB:    Volt

10.0 – Země/řeč

- 0 – Německo, 1 – Velká Británie, 2 – USA, 3 – Itálie, 4 – Španělsko, 5 – Japonsko, 6 – Francie, 7 – Kanada,8 – Austrálie

11.0 – Zobrazení času 12/24 hodin

12.0 – Průměrná rychlost VANK

12.1 – Doba příjezdu do cíle ANK

13.0 – Gong test

14.0 Paměť závad – 000000 není uložena žádná závada

15.-18. není použito

19. Odemčení Menu 3-18

20. Korekce spotřeby - ukázaná spotřeba x 1000 / skutečná spotřeba = Korekce  KVBR: 1000

21. RESET – shodné s odpojení baterie

---------------- Pro starší typy vozidel ----------------

http://member.rivernet.com.au/btaylor/BMWText/technical/CockpitInstrumentTestE36.html

Při vypnutém motoru stiskneme a držíme tlačítko pro nulování denního počítadla kilometrů. Na LED displayi na palubce, kde je normálně tachometr se ukáže tESt 01 . Poté můžete pustit tlačítko. Na displayi se začnou postupně objevovat hodnoty s číslem testu palubky (1-6):

| Hodnota | Číslo testu | Popis |
| --- | --- | --- |
| 363758 | 1 | BMW číslo dílu |
| 0000 | 2 | Kód chipu |
| 7504 | 3 | Identifikační číslo tachometru |
| nnnnn | 4 | Posledních 5 čísel VIN |
| 230 | 5 | Softwarová Verze |
| 62 | 6 | Verze Hardware |

Nakonec se rozsvítí všechny segmenty LED a ručičky přístroje dojedou na konec a zpět.

Nyní můžeš zmáčknout tlačítko resetu počítadla ještě jednou pro více testů.

Takže test palubky (podržení Reset tlačítka u budíků a současného otočení klíče do polohy rozsvícení kontrolek) neukáže skutečný stav najetých km (ukáže vždy mimo jiné číslo kolem 360 000, které vypovídá o BMW ID a softu přístrojovky).

| Hodnota | Číslo testu | Popis |
| --- | --- | --- |
| n | 02 | Typ motoru: n = 2 pro 4-válec, 3 pro 6-válec a 4 pro 8-válec, pro příklad *ENGINE FACTOR 2 = 4 CYLINDER *ENGINE FACTOR 3 = 6 CYLINDER *ENGINE FACTOR 4 = 8 CYLINDER |
| nnnnnn | 03 | ujeté km od posledního resetu service oil. |
| nnnn | 04 | Stáří auta v dnech |
| testy 5 - 14, musí být nejprve odblokovány testem 15. |  |  |
| N | 05 | SI evaluation factor: n = 0 nebo 1 (over-rev), t= 0 nebo 1 (motor se přehřívá) |
|  | 06 | Množství paliva a teplota motoru. Zobrazeno hexadecimálně úměrně k pozici ručičky. Stav nádrže Hex hodnota: A (prázdná) ----> 0d Rezerva----> 37 B ------> 54 C --------> 90 D ---------> c4 E (plná) ------> f0 Teplota motoru Hex hodnota: A -------> ce B --------> 6d C --------> 5c D (střed) ------> 4f-23 E --------> 1e F ---------> 18 |
|  | 07 | Aktuální otáčky motoru |
|  | 08 | Aktuální rychlost v km/h |
| nnnnnn A | 09 | Najeté kilometry - pro porovnání stavu tachometru se stavem v řídící jednotce. Jestliže tyto hodnoty nesouhlasí (např. při výměně jednoho z těchto dílů), měla by svítit na LED manipulační tečka u stavu tachometru. Tato funkce synchronizuje tyto dva údaje na vyšší z obou hodnot. Zmáčkni a drž resetovací tlačítko na 4 sekundy, nižší hodnota stavu tachometru bude přepsána vyšší a manipulační kontrolka zhasne. |
| bbbbbb | 10 | Status bits - vstupní signály (0=nízký nebo 1= vysoký): 1: pásy: zapnuty =0 2: zapalování: klíč vložen=0 3: dveřní kontakt: dveře otevřené = 0 4: tlačítko na hodinách stlačeno = 0 5: SI reset = 0 6: EGS transmission failure = 0 |
| bbbbbb | 11 | Status bits - výstupní signály: 1: Gond output 2: Kontrolka ruční brzdy 3: Kontrolka palivoměru 4: EGA lamp 5: kontrolka bezpečnostních pásů 6: manipulační kontrolka |
| ------ | 12 | Nepoužito |
| nn | 13 | Kód země (USA = 02) |
|  | 14 | Softwarový reset |
| L On/Off | 15 | Stav zámku (on neb off). Stlač a drž tlačítko reset, dokud se neukáže "OFF". Nyní máš přístup k testům 5 až 14. |